| Contexto da Atividade: |  |
| --- | --- |
| Os alunos dominarão os conceitos básicos de programação em Python e pilotarão o drone Tello usando o TI-Nspire CX II com o micro:bit da BBC. Cada um dos três desafios apresenta uma nova competência e promove a segurança enquanto pilota o drone na sala de aula. Após a conclusão, poderá obter um certificado de piloto para “Conseguindo as suas asas”. |  |
| Verificações antes do voo: |  |
| - Insira com segurança uma bateria totalmente carregada no drone. Certifique-se de que introduz a bateria com a orientação correta. Nunca force a bateria! - Verifique se as hélices não têm cortes e pressione suave, mas firmemente, cada hélice no eixo do motor. - Confirme se as hélices giram livremente e não batem nos protetores de segurança. - Inspecione a estrutura do drone para verificar se há rachaduras ou outros danos. |  |

| Desafio 1: Claro — Contato! |  |
| --- | --- |
| Nota: Este desafio requer que o Tello seja emparelhado com um módulo micro:bit, WiFi e alguma atualização recente do firmware. Consulte o Guia de Introdução ou os vídeos de Introdução para preparar o seu drone Tello. - Selecione [on] a tecla e inicie um Novo documento. - Todos as instruções e módulos Python estão acessíveis ao pressionar a tecla [menu]. - Adicione um novo editor Python, selecione: Adicionar Python → Novo → Nome (nomeie como d1). - Importe o módulo tello, selecione: Mais módulos → Tello → from tello import*. - Selecione: Mais módulos → Tello → Flight Data → var = tello.battery() e nomeie o var "c", para carga. Observação – para garantir que o cursor vá para a próxima linha depois de inserir um parâmetro, pressione [ctrl] + [enter]. Isso evita cortar e passar uma parte da instrução para a linha seginte. |  |

| - Selecione: Mais módulos → Settings → tello.motors_on() - Selecione: Mais módulos → commands → sleep(5000) observe que o tempo é em milissegundos. 1000 mili = 1 segundo. - Selecione: Mais módulos → Settings → tello.motors_off() - Coloque o seu drone numa superfície plana e livre acima do drone e com suficiente afastamento de outros objetos ou pessoas. - Por favor, premindo o botão de energia num dos lados. - Espere até que o LED na parte frontal do drone pisque de forma constante. - Selecione: Executar → Executar (Ctrl+R) - A calculadora irá mostrar a cargada bateria do drone, os motores irão girar durante 5 segundos e depois desligar. - Observe o feedback do drone exibido na tela da calculadora TI-Nspire. - Desligue a energia do drone premindo de novo o botão de energia. Parabéns;! Você escreveu seu primeiro programa em Python para o de drone! |  |
| --- | --- |

| Desafio 2: Três, Dois, Um... Levantar voo! |  |
| --- | --- |
| - Continue adicionando novas instruções no editor de Python, após tello.motors_off(). - Adicione uma instrução "Takeoff!" (levantar voo) no visor da calculadora. - Selecione: Planos integrados → I/O → print() - Selecione a tecla vermelha ctrl + aspas para inserir uma aspa. - Em seguida, use o teclado alfa para digitar "Levantar voo!" - Termine a linha com mais uma aspa. - Selecione: Mais módulos → Tello → Fly → .takeoff() - Selecione: Mais módulos → Tello → Fly → .land() - Coloque o seu drone numa superfície plana e livre acima do drone e com suficiente afastamento de outros objetos ou pessoas. - Por favor, ligue o drone premindo o botão de energia num dos lados. - Espere até que o LED na parte frontal do drone pisque de forma constante. Cuidado: Verifique se a trajetória de voo acima e ao redor do drone está livre de pessoas e obstáculos antes de executar seu programa. - Selecione: Executar → Executar (Ctrl+R) - Desligue a energia do drone premindo novamente o botão de energia. |  |

| Desafio 3: Vamos lá colocar este “menino” a voar |  |
| --- | --- |
| Use seu novo conhecimento dos menus Python para experimentar esses voos por conta própria: - Voe para fora e volte. - Levantar voo - Voe para a frente 100cm - virar (180◦) - voar de volta ao ponto de partida - aterrar. - Voe para cima e faça um par de flips. - Levantar voo - Voe 100cm para cima (verifique a altura do teto) - Escolha flips em Maneuvers, para a frente e depois para trás, ou para a esquerda e depois para a direita. - Aterre o drone. Nota: Depois de inserir um parâmetro entre parênteses, o cursor deve ser movido para fora dos parênteses direitos antes de pressionar a tecla Enter. Uma maneira mais fácil é pressionar [ctrl]+[enter] entre parênteses para evitar dividir a linha. | Desafio 3.1 Desafio 3.2 |