| O Guia de Referência do Tello é um documento complementar ao Guia de Iniciação e vídeos do Tello. Aqui são listadas todas as instruções do módulo Python, que podem ser usadas para programar o drone. Consulte o Guia de Iniciação para perceber como configurar o micro:bit, emparelhar o drone e escrever o seu primeiro programa programa em Python na sua calculadora TI-Nspire CX II-T. As instruções com destaque designam funcionalidades apenas dos modelos Tello EDU (preto) e TT (vermelho). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo Tello |  |  |
| from tello import * | from tello import * | A instrução de importação do módulo deve ser a primeira linha do programa. |
| Voo |  |  |
| Instruções Python | Exemplo | Notas |
| takeoff() | tello.takeoff() | Takeoff (descolagem) deve ser a primeira linha de comando de voo do programa. |
| land() | tello.land() | Land (aterrar) deve ser a última linha de comando de voo do programa. |
| forward(distance) | tello.forward(100) | Voa para a frente numa distância de 10 cm até 500 cm. |
| backward( distance ) | tello.backward( 100 ) | Voa para trás numa distância de 10 cm até 500 cm. |
| turn_right(angle) | tello.turn_right(90) | Faz uma rotação para a direita com um ângulo de 0◦ até 360◦. |
| turn_left( angle) | tello.turn_left( 90) | Faz uma rotação para a esquerda com um ângulo de 0◦ até 360◦. |
| up( distance) | tello.up( 50) | Sobe uma distância de 10 cm até 500 cm. |
| down( distance) | tello.down( 50) | Desce uma distância de 10 cm até 500 cm. |
| fly_right( distance) | tello.fly_right( 100) | Voa para a direita, sem rodar, entre 10cm e 500 cm. |
| fly_left( distance) | tello.fly_left( 100) | Voa para a esquerda, sem rodar, entre 10 cm e 500 cm. |
| forward_time(time) | tello.forward_time(5) | Voa para a frente durante o tempo determinado (em segundos) à velocidade definida. A distância resultante deve estar entre 10 cm e 500 cm. |
| backward_time( time) | tello.backward_time( 5) | Voa para trás durante o tempo determinado (em segundos) à velocidade definida. A distância resultante deve estar entre 10 cm e 500 cm |
| enable_mission_pad(number) | tello.enable_mission_pad(6) | Habilitar o sistema de posicionamento visual para reconhecer o bloco de missão numerado sob o drone na descolagem. O foguete impresso on the pad aponta no sentido positivo do eixo dos x. Este comando deve ser emitido após o da descolagem. |
| goto(x,y,z) | tello.goto(50,75,100) | Voa para o ponto de coordenadas (x,y,z) através do bloco de missões habilitado. As coordenadas devem ser valores entre -500 cm e 500 cm. Note que as coordenadas x,y, e z não podem ser definidas em simultâneo entre -20 cm e 20 cm. |
| jump(x,y,z,heading,pad) | tello.jump(100,100,100,45,3) | Use esta instrução para mudar os sistemas de coordenadas entre os blocos de missão. Quando executado, o drone vai para o ponto de coordenadas (x,y,z) e dirige-se sobre a atual célula de missão e reconhece visualmente a célula de missão dada. Quaisquer comandos goto(x,y,z) que se sigam, estarão dentro do novo sistema de coordenadas do bloco de missão. |

| Dados no voo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instruções Python | Exemplo | Notas |
| var=battery() | charge= tello.battery() | Esta instrução devolve a percentagem de carga da bateria do drone que resta. |
| var=height() | height= tello.height() | Esta instrução devolve a altitude do drone, em centímetros, utilizando o sensor de tempo de voo.. |
| var=altitude() | altitude= tello.altitude() | Esta instrução devolve a altura do drone, em centímetros, utilizando o barómetro. |
| var=flight_time() | time= tello.flight_time() | Esta instrução devolve o tempo de voo, em segundos, desde o momento em que o drone levantou voo. |
| var=temperature() | temperature= tello.temperature() | Esta instrução devolve a temperature interna do drone, em °C. |
| var=barometer() | pressure= tello.barometer() | Esta instrução devolve a pressão barométrica sobre o drone. |
| Manobras |  |  |
| Instruções Python | Exemplo | Notas |
| hover(time) | tello.hover(10) | O drone paira no ar durante o tempo dado, em segundos. |
| flip_forward() | tello.flip_forward() | Efetua um flip para a frente, desde que a carga da bateria não seja inferior a 50%. |
| flip_backward() | tello.flip_backward() | Efetua um flip para trás, desde que a carga da bateria não seja inferior a 50%. |
| flip_left() | tello.flip_left() | Efetua um flip para a esquerda, desde que a carga da bateria não seja inferior a 50%. |
| flip_right() | tello.flip_right() | Efetua um flip para a direita, desde que a carga da bateria não seja inferior a 50%. |
| throw_and_fly() | tello.throw_and_fly() | Esta instrução é uma alternativa para a descolagem com takeoff(): quando utilizado como primeiro comando, segure o drone na palma da mão, execute o programa, agite suavemente o drone quando as helices começarem a girar e ele levantará voo. |
| Configurações |  |  |
| Instruções Python | Exemplo | Notas |
| set_speed(speed) | tello.set_speed(40) | Esta instrução perite definer a velocidade de voodoo drone em cm/s. O valor pre-definido é de 30 cm/s. |
| set_feedback(show) | tello.set_feedback(“hide”) | Esta instruçãao permite definir a visibilidade do feedback do commando no interpretador do programa. Por defeito está oculto quando definido como “hide.” |
| motors_on() | tello.motors_on() | Liga todos os motores a uma velocidade lenta para ajudar no arrefecimento. |
| motors_off() | tello.motors_off() | Desliga os motores do drone. |
| Comandos |  |  |
| Instruções Python | Exemplo | Notas |
| sleep(time) | sleep(2) | Esta instrução faz pausar o programa em excução por um tempo dado, em segundos. Nota – se a pausa se pretende quando o drone está em voo, use a instrução hover(time). |
| disp_clr() | disp_clr() | Utilize este commando apenas na TI-84CE-T, para limpar o histórico no interpretador do Python (Shell). |
| clear_history() | clear_history() | Apenas utilizado na TI-Nspire CX II-T. Esta instruçãao limpa o histórico no interpretador. |
| while get_key() != “esc”: | while get_key() != “esc”: | Apenas na TI-Nspire CX II-T. Esta instrução leva a um ciclo de repetição indefinido, que pára quando se premir a tecla [esc]. Para utilizer na TI-84 CE-T, tem de importer o modulo ti_system. |
| store_list(“name”,list) | store_list(“y”,the_heights) | Apenas na TI-Nspire CX II-T. Esta instrução permite guardar os dados de uma lista resultants da execução do programa para utilização posterior. Para funcionar na TI-Nspiree CX II-T, tem de importar o módulo ti_system. |