| Visão geral do TI-Nspire CX II e do Drone Tello |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O Tello Original, Tello EDU e Tello TT são todos suportados pelo módulo Nspire Tello. Alguns métodos de módulo Nspire não são suportados no Tello Original, e algumas das características mais sofisticadasdo Tello TT não são suportadas no módulo. O Tello EDU é o drone recomendado. |  |  |  |
| Tello | Tello EDU |  | Tello TT |
| Determine se a sua placa micro:bit é a versão 1 ou a versão 2. A placa da versão 2 tem pontos sobre o logo conector dourado da placa e um altifalante na parte de trás. Nota: O ti_runtime.hex não carregará numa placa da versão 1. É necessária a versão 2 do micro:bit para que o módulo python de drone Tello comunique com a calculadora e o drone. |  | Versão 1 Versão 2 |  |

| Parte 1 - Carregar o Software |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nota - Clique neste link para ver um vídeo com estes passos. - Carregue o ti_runtime.hex no micro:bit: - Faça o download e descompacte o ficheiro Tello.zip para uma localização conveniente no seu computador, como o seu ambiente de trabalho. Localize o ficheiro ti_runtime.hex. - Ligue o micro:bit ao computador utilizando um cabo MICRO USB. O micro:bit aparecerá como um ícone de pendrive no computador e poderá ser aberta de imediato a respetiva pasta. - Arraste o ficheiro ti_runtime.hex para o ícone ou pasta micro:bit. Em alternativa, clique no ficheiro com o botão direito do rato e utilize o comando 'Enviar para' para copiar da pasta Tello para a placa micro:bit. |  |  |
| - Depois do ti_runtime.hex ficar instalado, o logotipo da Texas Instruments aparecerá no display da placa. Nota - O ti_runtime.hex fornece funcionalidade entre a calculadora e a placa micro:bit. A instalação do ti_runtime.hex é um processo único. Se o micro:bit for programado a partir de um computador num editor diferente, por exemplo, o editor micro:bit Python ou editor makeCode, o ti_runtime.hex será substituído e deve ser instalado novamente. |  |  |
| - Transfira e instale o módulo Tello na calculadora: - Utilize o software de computador TI-Nspire CX II-T para transferir o ficheiro tello.tns para a calculadora. |  |  |
| - Em alternativa, utilize a ferramenta ti-Nspire CX II-T Connect - https://nspireconnect.ti.com transferir o ficheiro tello.tns para a calculadora. |  |  |
| - Abra o ficheiro tello.tns na sua calculadora Nspire CX II-T e siga as instruções na primeira página para instalar o módulo. - Uma vez instalado o módulo, o tello.tns será fechado e eliminado da calculadora. A instalação do módulo é um processo único e não precisará de ser repetida. Nota: Certifique-se de que a calculadora Nspire CX II-T está atualizada com a versão mais recente do sistema operativo, versão 6.0 ou posterior, antes de transferir os módulos tello. Visite: https://education.ti.com/en/product-resources/whats-new |  |  |

| Parte 2 - Juntar as Peças |  |
| --- | --- |
| Nota - Clique neste link para ver um vídeo que demonstra a Parte 2, “Juntando as Peças”. - Preparar o sistema de comunicação micro:bit: - Insira a placa micro:bit V2 (a) na placa de expansão BitMaker. Certifique-se de que o visor de LED 5x5 está virado para a frente. - Ligue a porta de alimentação do BitMaker à bateria externa (c) com o cabo de alimentação USB (b). - Ligue o módulo WiFi Grove à porta P1 do BitMaker com o cabo do Grove (d). - Acione o interruptor do BitMaker (e) para ON (versão 1) ou 3.3V (versão 2). - Ligue o cabo unit-to-micro:bit (f) à porta USB (micro) da placa micro:bit e, de seguida, à calculadora TI-Nspire CX II-T (mini). - Certifique-se de que a bateria externa está completamente carregada e ligada. - Nota: Os LEDs na placa micro:bit, no BitMaker e no Módulo WiFi acender-se-ão. - Certifique-se de que o drone tem uma bateria totalmente carregada. O drone (g) será ativado e atualizado na Parte 3. - Prepare o drone: - Verifique se as hélices não têm cortes e pressione suavemente, mas firmemente, cada hélice sobre o eixo do motor. - Confirme que as hélices giram livremente e não batem nos aros de segurança. - Inspecione a estrutura aérea para procurar fissuras ou outros danos. - Insira uma bateria totalmente carregada no drone. Certifique-se de que desliza a bateria com a orientação correta. Nunca force a bateria! |  |
| Parte 3 - Ativação do Drone |  |
| Nota - Clique neste link para ver um vídeo que demonstra a Parte 3 – Ativar o Drone. - Ativar o drone Tello: - Este passo é necessário para um drone que nunca voou, ou se o firmware precisar de ser atualizado. Se o drone estiver atualizado e tiver sido previamente transportado em qualquer plataforma, salte para a Parte 4. - Descarregue a aplicação de voo Tello para o seu smartphone. Vai precisar da aplicação para registar o seu novo drone uma vez. - Ligue o drone Tello e aguarde que o LED de estado pisque constantemente. - Abra a aplicação Tello no seu smartphone e será solicitado para ligar o drone ao Wi-Fi do smartphone. - Mude para as definições do smartphone para procurar ligações Wi-Fi disponíveis. Um exemplo de um drone SSID é TELLO-9EF498. - Ligue-se ao seu drone Tello. - A aplicação Tello irá pedir-lhe para registar o novo drone. | Botão ligar/desligar LED de estado |
| - Atualize o firmware Tello. - Clique no botão de atualização da aplicação para verificar a versão firmware do seu drone. Se estiver desatualizado, pode atualizar para o firmware mais recente. O firmware desatualizado pode impedir o drone de executar alguns métodos de módulo do tello. - Uma vez ativado e atualizado, desligue o Wi-Fi do drone Tello. Deixará de precisar desta aplicação ou do smartphone para programar o drone com a calculadora TI-Nspire CX II-T. - Certifique-se de desligar e esqueça o SSID do drone Tello no seu smartphone. Se o seu smartphone ligar automaticamente ao drone, o micro:bit não ligará. |  |

| Parte 4 - Emparelhamento do micro:bit ao drone Tello |  |
| --- | --- |
| Nota - Clique neste link para ver um vídeo que demonstra a Parte 4 – Emparelhar o micro:bit ao drone Tello. - Escreva um programa em Python chamado first_flight: - Selecione [Novo] para criar um programa com o nome 'primeiro_voo'. - Selecione [Ok]. Haverá um ecrã de editor python em branco na sua calculadora. - Importe o módulo do tello no seu programa. Prima o [Menu] e selecione "A. Mais Módulos", "Tello", e "from tello import*." - Executar o programa first_flight: - Ligue o sistema de comunicação micro:bit à calculadora e certifique-se de que a bateria externa está ligada. - Ligue o Tello e aguarde até que o LED de estado do Tello esteja constantemente a piscar. - Para emparelhar o micro:bit com o drone, selecione [menu]→Executar →Executar (Ctrl+R). - Selecione a placa de expansão micro:bit utilizada, BitMaker (1) ou Grove (2) e certifique-se de que o módulo WiFi é inserido na porta P1. - Selecione pinos TX e RX (3) apenas se utilizar uma placa de expansão não listada ou optar por anexar o módulo WiFi a uma porta diferente de P1. - O micro:bit irá procurar um SSID Tello e ligar-se, se disponível. É melhor ter apenas um Tello ligado e garantir que o Tello não está ligado a um smartphone ou outro dispositivo Wi-Fi. - Introduza um carácter como ID de configuração do micro:bit, 0-9 ou A-Z, para identificar o par Tello/micro:bit. - Quando vir uma marca de verificação no micro:bit e a mensagem "Configuração guardada" na calculadora, o Tello está emparelhado e pronto a voar! Nota – esta configuração micro:bit está agora emparelhada com o drone específico utilizado. Não funcionará com um drone diferente; pode ser útil rotular o drone com o uso do carácter durante o emparelhamento. |  |
| - Reposição da configuração micro:bit: - Se precisar de emparelhar o micro:bit a um drone diferente, terá de eliminar a configuração de emparelhamento no micro:bit. Para eliminar a configuração de emparelhamento, faça o seguinte: - Toque no touchpad pin_logo dourado (1) - Botão B (2) - Pressione o botão de reset na parte de trás da placa (3). - Enquanto premir o botão B e tocar no pin_logo, desbloqueie o botão de reset. |  |
| - Se for bem sucedido, um crânio será exibido no micro:bit. Da próxima vez que quiser executar um programa Tello, terá de fazer o processo de emparelhamento novamente. Nota: Sempre que um novo ti_runtime.hex é transferido para a placa micro:bit, os passos A e B devem ser executados. |  |

| Parte 5 - Aprender a Voar |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Escreva um programa de voo: - Selecione [Novo] para criar um novo programa Python chamado "primeiro_voo" ou edite o mesmo programa a partir dos passos de emparelhamento anteriores. - Navegue para o menu do módulo Tello; todos os comandos serão encontrados aqui. - Selecione "from tello import *. "Este passo é necessário para utilizar todos os comandos Tello. |  |  |
| - Selecione Flight Data →var=tello.battery(), e digite o nome variável 'carga', que é um excelente primeiro passo, uma vez que irá informá-lo sobre a carga atual da bateria do drone. |  |  |
| - Selecione .takeoff(); esta é uma instrução necessária em todos os programas de voo que devem preceder qualquer outro método de voo. - Explore os menus de programação Python e módulo Tello e insira as restantes linhas de código do programa primeiro_voo. |  |  |
| - Executar o programa: - Coloque o seu drone numa área bem iluminada, livre de obstáculos. O drone tem uma câmara de posicionamento na parte de baixo, que funciona melhor quando voa sobre um piso não uniforme, como um tapete rugoso, por exemplo. Certifique-se de que tudo está a funcionar e executa o programa. Executar →Executar (Ctrl+R) para verificar a sintaxe e executar o programa. - Modifique o seu programa adicionando um flip no final. Nota: O drone deve ter pelo menos 50% de carga de bateria para efetuar um flip. |  |  |

| Tiro de Problemas |  |
| --- | --- |
| Problema | Solução |
| Não vejo os menus do módulo de tello. | Transfira e instale o módulo Tello na calculadora. Ver Parte 1 - Carregar o Software. |
| Não vejo o logótipo do Texas no meu micro:bit. | Transfira o ficheiro ti_runtime.hex para o cartão micro:bit. Ver Parte 1 - Carregar o Software. |
| A calculadora não se ligará ao drone Tello. | - Verifique se a sua configuração de hardware está assemblada corretamente. Ver Parte 2 - Juntar as Peças. - Certifique-se de que o drone está ativado. Ver Parte 3 – Ativar o Drone. - Certifique-se de que o drone foi emparelhado com o micro:bit. Ver Parte 4 – Emparelhamento do micro:bit ao drone Tello. - Desligue e ligue o micro:bit, do drone e prima o botão de reset no micro:bit. - Certifique-se de que o drone Tello não está a ligar-se ao Wi-Fi de um smartphone. |
| O estado do comando diz "CONCLUÍDO", mas o voo do Tello é errático. | O Tello usa a visão de voo para o posicionamento. Um espaço bem iluminado e piso não uniforme são necessários. O típico piso de uma sala de aula pode causar um voo errático. Tente mover-se para uma área com uma aparência diferente desse piso, com muita luz. |
| O drone Tello cai e/ou voa estranhamente. | Hélices dobradas e interferências com os propulsores podem ser o problema. Substitua as hélices (marcações de aviso nos adereços e na ordem de colocação). Se o problema continuar, calibre a unidade de movimento inercial (IMU) utilizando a aplicação do smartphone. Consulte o manual do proprietário da Tello. |
| O drone Tello não descola, e a luz do estado está a piscar a vermelho. | Carregue ou substitua a bateria do drone. |
| O drone Tello não faz flips. | A carga da bateria deve ser superior a 50%. Verifique a carga da bateria com o método tello.battery(). |
| A calculadora não se liga ao drone Tello, e o micro:bit exibe um rosto triste. | - Verifique se o módulo Wi-Fi está na porta correta. - Verifique se o interruptor de alimentação da placa de expansão está ligado (apenas placa de expansão BitMaker 1). - Verifique se todas as pilhas estão completamente carregadas. - Verifique se a bateria externa ligada à placa de expansão está ligada. - Desligue, volte a ligar a calculadora e a bateria externa e tente novamente o programa. |
| Para mais informações sobre o drone Tello | - Verifique o manual do utilizador do drone Tello |