- ENQUADRAMENTO

Quando pedes uma bebida (quente ou fria) numa esplanada, nem sempre a temperatura da mesma está exatamente a teu gosto, obrigando-te a esperar e a “ir provando” até que a mesma atinja a temperatura esperada (geralmente, por arrefecimento).

Nesta atividade, vais conceber um sistema que te informa automaticamente se a tua bebida está à temperatura ideal para ser consumida! O sistema vai notificar-te, dependendo da temperatura da tua bebida, com três estados possíveis: “Muito quente...”, “Muito frio...” ou “Perfeito!”. Podes ainda optar por acrescentar o acendimento de um LED com uma cor que varia com a temperatura e a emissão de um som que te avisa quando a bebida estiver à temperatura ideal. Tudo para que possas desfrutar melhor da paisagem!

- O PRIMEIRO PROGRAMA EM PYTHON

Com a TI-NspireTM CX II-T, programar em Python nunca foi tão fácil.

Vamos - seguindo a tradição - escrever o primeiro programa, “hello world”.

        - Criar uma página de Python

        - Premir  |  (Planos integrados) |  (I/O) |  (print)

        - Escrever, utilizando aspas, “hello world” dentro dos parêntesis, tal como na figura:

        - Clicar em   para executar o programa e já está!

- O PROJETO

Vamos agora utilizar a programação em Python para, com a ajuda da tua calculadora 
TI-Nspire CX II-T e de alguns acessórios, medir a temperatura da bebida e informar-te se a mesma está em condições de ser consumida.

- Material necessário:

| - TI-Nspire CX II-T - TI-Innovator™ Hub - Adaptador TI-SensorLink™ - Sensor de Temperatura Vernier BTA SS | - Copo - Água quente - Gelo |
| --- | --- |

- Verificar a conexão de todos os elementos do projeto:

Verifica que todas as conexões estão realizadas conforme a imagem abaixo:

- conecta o sensor de temperatura ao TI-SensorLink;

- conecta o TI-SensorLink à entrada IN 1 do TI-InnovatorTM HUB, utilizando o cabo colorido.

- usa o cabo mini-USB para ligar o TI-InnovatorTM HUB à calculadora, tendo o cuidado de utilizar a extremidade B para a ligação à entrada Data do
 TI-InnovatorTM HUB, e a extremidade A para a calculadora.

A

B

IN 1

- Abrir uma página de Python, pré-configurada para projetos com TI InnovatorTM Hub

- Configurar o sensor e mostrar a temperatura no visor

Todos os comandos que vamos precisar para este projeto encontram-se no separador TI-Hub, que acedes com  |  (TI Hub)

Inicialmente, é necessário indicar ao sistema que há um objeto conectado a uma das portas do Hub (que será, neste caso, um dispositivo de entrada -sensor de temperatura - Vernier, conectado a IN 1).

Teremos de escolher uma designação para esse objeto (que surge por defeito como var), a partir da qual o mesmo será chamado ao longo do programa. No nosso caso, podemos utilizar uma designação sugestiva do tipo de objeto, por exemplo temp, já que será um sensor de temperatura.

Para ver todos os comandos do objeto temp agora criado premir  após inserir o seu nome (nota: de todas as opções apresentadas, qual será a que efetua a medição de temperatura?).

Resta utilizar um comando que mostre no visor a temperatura medida pelo sensor. Podes começar por utilizar o comando print(), inserindo dentro dos parêntesis a informação que queres mostrar. O resultado final deverá ser semelhante ao da figura seguinte. Não avances para a parte seguinte sem testar este pequeno programa!

- Adicionar uma estrutura de seleção para uma resposta diferenciada do programa

Para que o programa tenha uma resposta diferente conforme a temperatura da bebida, é necessário adicionar uma estrutura de seleção, acessível a partir de 
  |  (Planos integrados) |  (controlo) |  (if…elif...else...).

Desta forma, será possível definir condições para que a informação no visor seja dependente da temperatura da bebida.

Deves começar por discutir com os teus colegas quais as gamas de temperatura de uma determinada bebida para que a possas classificar com uma escala de 3 níveis, por exemplo, Muito quente...”, “Muito frio...” ou “Perfeito!”

Testa novamente o programa para ver se funciona como esperado.

- Incluir a emissão de um som/ luz conforme cada gama de temperatura

Para tornares o programa ainda mais interessante, podes incluir, em cada uma das 3 alternativas anteriores, uma luz e um som específicos, para tornar mais fácil o acompanhamento da temperatura da bebida ao longo do tempo.

Para isso, podes utilizar os dispositivos integrados do Hub, saída de cor (RGB) e saída de som.

Testa novamente o programa para ver se funciona como esperado.

- Adicionar ciclo infinito e aperfeiçoamentos ao programa

Para que o programa esteja continuamente em execução, podes utilizar o comando 
while get_key() != "esc":, disponível em  |  (TI Hub) |   (Comandos).

Compara o teu programa com o de outros colegas e com o do professor, para ver que eventuais melhorias podes implementar.

Não te esqueças de testar o teu programa com água a várias temperaturas, para garantir que o teu programa funciona como o esperado.

Bom apetite!