- ENQUADRAMENTO

Nesta atividade, os alunos são desafiados a conceber um sistema que informe o utilizador se a sua bebida está à temperatura ideal para ser consumida. O sistema deve notificar o utilizador de três estados possíveis: “Muito quente...”, “Muito frio...” ou “Perfeito!”. Os alunos podem optar por notificar adicionalmente o utilizador com uma determinada cor do LED do Innovator Hub e/ou um determinado som reproduzido no altifalante incorporado.

Após a conceção e construção do sistema, deve ser utilizada água a várias temperaturas para testar o sistema. Os resultados dos testes servirão para ajustar o código e garantir que o sistema funciona como esperado.

O projeto está dividido em pequenos desafios, de complexidade crescente, que contribuem para o desenvolvimento do pensamento computacional bem como de competências STEM.

2. O PRIMEIRO PROGRAMA EM PYTHON

Com a TI-NspireTM CX II-T, programar em Python nunca foi tão fácil.

Vamos - seguindo a tradição - escrever o primeiro programa, “hello world”.

        - Criar uma página de Python

        - Premir  |  (Planos integrados) |  (I/O) |  (print)

        - Escrever, utilizando aspas, “hello world” dentro dos parêntesis, tal como na figura:

        - Clicar em   para executar o programa e já está!

3. O PROJETO

Vamos agora utilizar a programação em Python para medir variáveis ambientais (neste caso, a temperatura) e desenvolver um sistema cuja resposta é condicionada pelas mesmas. Trata-se de um projeto em que, para além da aprendizagem da linguagem de programação Python, são trabalhadas competências inerentes ao pensamento computacional,      à algoritmia, bem como a diferentes competências STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Numa abordagem “passo a passo”, iremos começar por efetuar leituras utilizando um sensor de temperatura e, posteriormente, condicionar a resposta do programa em função da temperatura medida.

- Material necessário:

| - TI-Nspire CX II-T - TI-Innovator™ Hub - Adaptador TI-SensorLink™ - Sensor de Temperatura Vernier BTA SS | - Copo - Água quente - Gelo - Ficheiro temperatura_certa.tns |
| --- | --- |

- Verificar a conexão de todos os elementos do projeto:

Verifique que todas as conexões estão realizadas conforme a imagem abaixo:

- conecte o sensor de temperatura ao TI-SensorLink;

- conecte o TI-SensorLink à entrada IN 1 do TI-InnovatorTM HUB, utilizando o cabo colorido.

- use o cabo mini-USB para ligar o TI-InnovatorTM HUB à calculadora, tendo o cuidado de utilizar a extremidade B para a ligação à entrada Data do
 TI-InnovatorTM HUB, e a extremidade A para a calculadora.

A

B

IN 1

- Abrir uma página de Python, pré-configurada para projetos com TI InnovatorTM Hub

- Configurar o sensor e mostrar a temperatura no visor

- Selecionar o sensor Vernier com  |  (TI Hub) |  (Adicionar dispositivo de entrada) |  (Vernier)

- Atribuir um nome ao objeto, substituindo var pelo nome escolhido (temp neste caso)

- Selecionar, com o cursor, a entrada IN 1 e o tipo temperature:

- Para ver todos os comandos do objeto temp premir  após inserir o seu nome. Neste caso, vamos utilizar a opção measurement().

Poderá ver este programa já desenvolvido na página 1.1 do ficheiro temperatura_certa.tns.

- Adicionar uma estrutura de seleção para uma resposta diferenciada do programa

|  (Planos integrados) |  (controlo) |  (if…elif...else...)

A execução do programa irá depender da temperatura detetada pelo sensor, ao serem adicionadas condições na estrutura de seleção. Neste caso, vamos mostrar uma informação no visor que depende da temperatura medida.

Poderá ver este programa já desenvolvido na página 1.2 do ficheiro temperatura_certa.tns.

- Incluir a emissão de um som/ luz conforme cada gama de temperatura

Neste caso, serão adicionados comandos adicionais a cada uma das respostas condicionadas à temperatura do sistema: um led RGB de uma cor específica e um som com uma determinada frequência.

Poderá ver este programa já desenvolvido na página 1.3 do ficheiro temperatura_certa.tns.

- Adicionar ciclo infinito e aperfeiçoamentos ao programa

Todos os programas informáticos podem ser continuamente melhorados (nomeadamente pela adição de notas, que tornam a compreensão do programa mais acessível) e comandos adicionais, para “afinar” a execução do mesmo.

A página 1.4 do ficheiro temperatura_certa.tns contém algumas adições, para que o programa fique mais completo e funcional.